Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь

Учреждение образования «Витебская ордена «Знак Почета»

государственная академия ветеринарной медицины»

ОСП «Аграрный колледж  УО ВГАВМ»

Устройство  колесных тракторов,

самоходных машин

- Методические указания

по изучению учебного предмета

и выполнению домашней контрольной работы

для учащихся 1 курса заочной формы получения образования

по специальности

5-04-0811-01 «Производство продукции растительного происхождения»

ТАБЛИЦА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ

КОНТРОЛЬНЫХ ВОПРОСОВ ПО ВАРИАНТАМ

| Предпоследняя цифра шифра | Последняя цифра шифра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 1,11 21,31 41,51 | 2,12 22,32 42,52 | 3,13 23,33 43,53 | 4,14 24,34 44,54 | 5,15 25,35 45,55 | 6,16 26,36 46,56 | 7,17 27,37 47,57 | 8,18 28,38 48,58 | 9,19 29,39 49,59 | 10,20 30,40 50,60 |
| 2 | 2,13 24,35 46,57 | 3,14 25,36 47,58 | 4,15 26,36 48,59 | 5,16 27,38 49,60 | 6,17 28,39 47,51 | 7,18 29,40 41,52 | 8,19 30,31 42,53 | 9,20 21,32 43,54 | 10,11 22,33 44,55 | 1,12 23,34 45,56 |
| 3 | 3,15 27,39 42,53 | 4,16 28,40 43,54 | 5,17 29,31 44,55 | 6,18 30,32 45,56 | 7,19 21,33 46,57 | 8,20 22,34 47,58 | 9,11 23,35 48,59 | 10,12 24,36 49,60 | 1,13 25,37 50,51 | 2,14 26,38 41,52 |
| 4 | 4,17 30,33 48,60 | 5,18 21,34 49,51 | 6,19 22,35 50,52 | 7,20 23,36 41,53 | 8,11 24,36 42,54 | 9,13 25,38 43,55 | 10,13 26,39 44,56 | 1,14 27,40 45,57 | 2,15 28,31 46,58 | 3,16 29,32 47,59 |
| 5 | 5,19 23,37 43,56 | 6,20 24,38 44,57 | 7,11 25,39 45,58 | 8,12 26,40 46,59 | 9,13 27,31 47,60 | 10,14 28,32 48,51 | 1,15 29,33 49,52 | 2,16 30,34 50,53 | 3,17 21,35 41,54 | 4,18 22,36 42,55 |
| 6 | 6,12 26,38 44,52 | 7,13 27,39 45,53 | 8,14 28,40 46,54 | 9,15 29,31 47,55 | 10,16 30,32 48,56 | 1,17 21,33 49,57 | 2,18 22,34 50,58 | 3,19 23,35 41,59 | 4,20 24,36 42,60 | 5,11 25,37 43,51 |
| 7 | 7,14 29,32 47,54 | 8,15 30,33 48,55 | 9,16 21,34 49,56 | 10,17 22,35 50,57 | 1,18 23,36 41,58 | 2,19 24,37 42,59 | 3,20 26,38 43,60 | 4,11 26,39 44,51 | 5,12 27,40 45,52 | 6,13 28,31 46,53 |
| 8 | 8,16 22,34 45,55 | 9,17 23,35 45,56 | 10,18 24,36 47,57 | 1,19 25,37 48,58 | 2,20 26,32 42,51 | 3,11 27,39 50,60 | 4,12 28,40 41,51 | 5,13 29,31 42,52 | 5,13 30,32 44,53 | 6,14 21,33 43,54 |
| 9 | 7,15 25,33 43,52 | 9,18 26,40 50,59 | 10,19 27,31 41,60 | 1,20 28,32 42,51 | 3,12 29,34 14,53 | 4,13 30,35 41,51 | 5,14 21,36 46,56 | 6,15 22,37 47,56 | 7,16 23,38 48,57 | 8,17 24,39 49,58 |
| 0 | 10,20 28,36 49,58 | 1,11 29,37 50,59 | 2,12 30,38 41,60 | 3,13 21,49 42,51 | 4,14 22,40 43,52 | 5,15 23,31 44,53 | 6,16 24,32 45,54 | 7,17 25,33 46,55 | 8,18 26,34 47,56 | 9,19 27,35 48,57 |

Вопросы домашней контрольной работы № 1

- Этапы развития отечественного тракторостроения.

- Перспективы развития отечественного тракторостроения.

- Классификация тракторов. Типы тракторов.

- Понятие о двигателе. Классификация двигателей внутреннего сгорания.

- Описать общее устройство двигателей внутреннего сгорания.

- Описать принцип работы двигателя, основные понятия и определения.

- Назначение и устройство кривошипно-шатунного механизма и его деталей.

- Опишите основные неисправности кривошипно-шатунного механизма и способы их устранения.

- Опишите назначение и содержание технического обслуживания кривошипно-шатунного механизма.

- Опишите назначение и устройство газораспределительного механизма двигателя Д-240.

- Опишите принцип работы газораспределительного механизма двигателя Д-240.

- Опишите назначение тепловых зазоров в клапанном механизме и их влияние на работу двигателя.

- Опишите порядок регулировки тепловых зазоров в клапанном механизме двигателя Д-240.

- Опишите основные неисправности газораспределительного механизма, способы их определение и устранение.

- Опишите назначение, виды и принцип действия смазочных систем.

- Опишите общееустройство и принцип работысмазочной системы двигателя Д-240.

- Опишите назначение, устройство и принцип работыотдельных приборов и механизмов смазочной системы двигателя.

- Опишите назначение технического обслуживания системы смазки дизельного двигателя, укажите перечень работ и порядок их проведения.

- Опишите назначение и виды систем охлаждения дизельных двигателей, их преимущества и недостатки.

- Опишите общее устройство и принцип работы системы охлаждения двигателя Д-240.

- Опишите назначение,устройство и принцип работыотдельных приборов системы охлаждения двигателя.

- Опишите техническое обслуживание системы охлаждения дизельного двигателя. Укажите перечень работ и порядок их проведения.

- Опишитеназначение, устройство и принцип работы системы питания дизельного двигателя.

- Опишите процесс смесеобразования бензиновых и дизельных двигателей.

- Опишите назначение, устройство и применение турбокомпрессора на двигателях.

- Опишитеназначение, устройство и принцип работы топливного насоса высокого давления (ТНВД) двигателя Д-240.

- Опишитеназначение, устройство и принцип работысистемы очистки и подачи воздуха двигателя Д-240.

- Опишите порядок удаления воздуха из системы питания дизельного двигателя.

- Опишите техническое обслуживание системы питания дизельного двигателя. Укажите перечень работ и порядок их проведения.

- Опишите назначение, технические характеристики и общее устройство электрооборудования трактора.

- Опишите  назначение, устройство и принцип действия свинцово-кислотных аккумуляторов.

- Опишите порядок технического обслуживания аккумуляторных батарей.

- Опишите назначение, устройство и принцип действия генератора.

- Опишите назначение, устройство и принцип действия стартера.

- Начертите схему работы стартера с дистанционным управлением. Поясните работу схемы.

- Опишите назначение и устройство системы освещения и сигнализации. Приборы освещения: фары, указатели поворотов, габаритные огни, стоп-сигналы, указатели поворотов.

- Опишите назначение и устройство контрольно-измерительных приборов: амперметр, уровня топлива, давления масла, температуры двигателя, тахоспидометр.

- Опишите назначение трансмиссии, общее устройство различных типов трансмиссии.

- Опишите назначение и классификацию сцеплений.Опишите устройство, принцип действияоднодисковой постоянно замкнутой муфтысцепления.

- Опишитерегулировки сцепления, неисправности, методы их определения и устранения.

- Опишитеназначение, классификацию и устройство механических коробок передач.

- Опишитеназначение, устройство и принцип работы раздаточных коробок и ходоуменьшителей.

- Опишите основные неисправности коробок передач, раздаточных коробок, ходоуменьшителей и их техническое обслуживание. Укажите перечень работ и порядок их проведения.

- Опишите назначение и устройство механизмов ведущих мостов колёсных тракторов и самоходных машин.

- Опишите назначение, устройство и работу дифференциала трактора МТЗ-80.

- Опишите устройство ходовой части колесного трактора, ее основные регулировки.

- Опишите устройство колёс и шин, их установку и крепление. Типы шин трактора. Внутреннее давление в шинах.

- Опишите назначение,типы иустройство рулевого управления колёсных тракторов и самоходных машин.

- Опишите устройство рулевого управления трактора МТЗ-80, их регулировки.

- Опишите назначение итипы приводов тормозных систем тракторов.

- Опишите устройство тормозов трактора МТЗ-80, их регулировки.

- Опишите назначение и общее устройство гидравлической системы тракторов.

- Опишите назначение и содержание технического обслуживания гидравлической системы трактора МТЗ-80.

- Опишите назначение и общее устройство валов отбора мощности, их типы, разновидности у различных тракторов.

- Опишите способы агрегатирования трактора с рабочей машиной.Дайте обоснование назначения прицепной скобы, вала отбора мощности, шкива, догружателей ведущих колес.

- Опишите различия эксплуатации дизельного двигателя в зимний и летний периоды.

- Техника безопасности при эксплуатации тракторов.

- Техника безопасности при эксплуатации навесного и прицепного оборудования.

- Опишите перечень неисправностей, при которых запрещена эксплуатация тракторов.

- Опишите техническое обслуживание трактора МТЗ-80/82. (Перечень работ при ЕТО, ТО-1; ТО-2; ТО-3).

Литература

| №№ п/п | Название | Автор (составитель) | Издательство, год издания |
| --- | --- | --- | --- |
| Основная |  |  |  |
| 1 | Устройство тракторов: учебник | А.Н.Карташевич | Минск: РИПО, 2020 |
| 2 | Инструкция по устройству и эксплуатации трактора «Беларус 800/820, 900/920» | Завод-изготовитель | Минск: Беларусь, 2020 |
| 3 | Практикум по тракторам | Н.Н.Дудко | Минск: РИПО, 2016 |
| 4 | Диагностика и техническое обслуживание машин | А.В. Новиков | Минск: ИВЦ Минфина, 2018 |
| 5 | Техническое обслуживание сельскохозяйственной техники | А.В. Новиков | Минск: РИПО, 2017 |
| 6 | Заводские инструкции по эксплуатации с/х машин и оборудования | Завод-изготовитель | Завод-изготовитель |

Методические указания

Современная аграрная политика направлена на расширение форм хозяйствования на земле: колхозы, совхозы, малые артели; производственные кооперативы, семейные фермерские хозяйства, личные подсобные хозяйства, акционерные и народные предприятия, агроконсорциумы. В условиях рыночной конкуренции жизнеспособными окажутся те формирования, где выше заинтересовать работников в конечных результатах, где производительнее труд, в основе которого лежит механизация. Только знание машин, правильное техническое использование оборудования и высокая культура в обслуживании техники позволит приблизиться к уровню снабжения населения 1гродуктами питания развитых стран. Только применение механизации снижает затраты труда Различные формы организации труда потребуют и различных тракторов и сельскохозяйственных машин.

Специалисту сельского хозяйства необходимо знать машины и уметь их эксплуатировать. уметь комплектовать агрегаты с учетом конкретных условий и передовых технологий.

Литература

6, с.3-4;     3, с.3-8;     1, с.3-6;      5, с.3-4.

Вопросы для самоконтроля

1.Определение комплексной механизации сельскохозяйственного производства. Приведите примеры.

2.Основные направления технического прогресса в сельскохозяйственном машиностроении.

З.Роль специалиста сельского хозяйства в организации правильного использования тракторов и сельскохозяйственных машин.

1. УСТРОЙСТВО ТРАКТОРОВ

  - Характеристика и общее устройство тракторов МТЗ-80, МТЗ-82

Классификация сельскохозяйственных тракторов. Типы тракторов. Место тракторов МТЗ-80, МТЗ-82 среди других марок. Техническая характеристика тракторов МТЗ-80, МТЗ-82. Основные сборочные единицы.

Методические указания

Основными энергетическими машинами, выполняющими основные виды работ в сельском хозяйстве, являются тракторы, автомобили и самоходные шасси.

Следует иметь в виду, что изучение тракторов надо строить на основе их классификации: по назначению (общего назначения, универсально-пропашные и специальные), по типу ходовых органов (гусеничные и колесные) и по тяговому усилию.

Литература

6,стр.5-10;    3,стр.9-16;      5,стр.5-12.

Вопросы для самоконтроля

1.Какое значение имеет тракторный парк для вашего хозяйства?

2.Назовите марки тракторов, которые имеются в хозяйстве.

3. Дайте сравнительную оценку колесных и гусеничных тракторов (преимущества и недостатки).

1.2. Двигатель Д - 240 и его модификации

1.2.1. Основы работы и общее устройство двигателя внутреннего сгорания

Понятие о двигателе внутреннего сгорания. Классификация двигателей. Общее устройство. Рабочий процесс 4-тактного дизельного двигателя. Оценка 4-тактных двигателей в сравнении с 2-тактными и дизельных с карбюраторными. Работа многоцилиндрового двигателя. Порядок работы.

Литература

6, стр. 11-15:     3, стр. 16-44,    4-стр 15-26;	1, стр. 7-24.

Методические указания

В настоящее время существует и проектируется много типов и конструктивных разновидностей двигателей внутреннего сгорания. Но основным двигателем тракторов и автомобилей пока остается поршневой двигатель -карбюраторный или дизельный: работающий, главным образом, по четырехтактному циклу.

Уясните особенности конструкции карбюраторных и дизельных двигателей, различия е системах, обеспечивающих работу их основных механизмов. Объясните преимущества и недостатки тех и других двигателей, причины ограниченного применения двухтактных двигателей для автомобилей и тракторов.

Вопросы для самоконтроля

1.Как классифицируются двигатели внутреннего сгорания?

2.Какие факторы влияют на мощность двигателя?

3.Какие рабочие процессы происходят в 4-тактном и 2-тактном двигателях?

1.2.2. Кривошипно-шатунный механизм (КШМ)

Назначение и работа кривошипно-шатунного механизма. Блок-картер и цилиндры. Поддон блок-картера. Поршень, поршневые кольца и пальцы. Шатуны и шатунные подшипники. Коленчатый вал и коренные подшипники. Маховик. Требования к затяжке крышек подшипников Крепление и опоры двигателя. Ограничение разбега коленчатого вала.

Практическая работа 1

Изучить устройство деталей КШМ, блок-картера гильз цилиндров, уяснить их маркировки. Произвести сборку деталей КШМ.

Литература

6, стр.16-40;   3, стр.47-94;    4, стр.27-59;    1; стр.24-44;  5, стр. 18-22.

Методические указания

При изучении кривошипно-шатунного механизма необходимо обратить внимание на порядок работы цилиндров, при котором рабочие такты происходят последовательно не в соседних, а в удаленных один от другого цилиндрах, и коренные подшипники не подвергаются следующими одна за другой ударным нагрузкам от рабочих тактов в близлежащих цилиндрах.

Вопросы для самоконтроля

1.Какие силовые и тепловые нагрузки испытывают детали кривошипно-шатунного механизма?

2.Для чего юбке поршня придают конусную по высоте и овальную в поперечном сечении формы?

3.Какую функцию выполняют разрезы на юбках поршней?

4.Перечислите детали кривошипно-шатунного механизма подверженные наибольшему износу.

1.2.3. Газораспределительный механизм (ГРМ )

Назначение и типы ГРМ. Фазы газораспределения. Клапанный механизм. Устройство распределительного механизм двигателя Д-243. Расположение распределительных шестерен, их крепление, метки. Зазор между клапанами и коромыслами. Осевые перемещения распределительного вала. Головка, цилиндров. Прокладка головки цилиндров. Последовательность затяжки гаек крепления головки блока цилиндров.

Практическая работа 2

Техника регулирования зазора клапанов и проверки его величины. Установка поршня I цилиндра в конце такта сжатия в ВМТ. Завести и 1грослушать двигатель.

Литература

6, стр.40-54; 3, стр.95-112; 4, етр.59-79; 1, стр.45-57; 5, етр.22-28.

Методические указания

В 4-тактных двигателях на газообмен затрачивается до 65-70 процентов времени рабочего процесса.

Уяснив преимущества газораспределительного механизма с подвесными клапанами и влияние газораспределения на работу двигателя: изучите общее устройство и действие самого механизма, влияние на мощность двигателя его неисправностей, особенности устройства и работу механизмов газораспределения различных базовых моделей тракторов и автомобилей. Обратите внимание, что стремление к увеличению наполнения цилиндра привело к увеличению впускного клапана, а на ряде иностранных двигателей увеличивают количество впускных клапанов до 3-4.

Вопросы для самоконтроля

1, Какие преимущества имеют двигатели с верхним расположением клапанов механизма газораспределения?

2.Какова последовательность регулировки клапанов двигателя Д-243?

З.Как отражаются на экономичности работы двигателя нарушение зазоров в клапанном механизме?

1.2.4. Система охлаждения двигателя

Назначение системы охлаждения. Классификация системы. Система охлаждение двигателя.   Устройство  основных узлов  и  схема циркуляции воды при работе двигателя.  Устройство термостата и его назначение.  Возможные неисправности системы   охлаждения   и   способы   их   устранения.    Техобслуживание    системы охлаждения. Помывка системы.

Практическая работа 3

Рассмотреть на двигателе расположение и взаимодействие всех приборов системы охлаждения. Изучить устройство радиатора его крепление, путь веды в нем. Снять и разобрать водяной насос, изучить устройство и установить на место.

Литература

6,стр. 116-132; 3,стр.211-231; 4,стр.152-163; 1,стр.57-69; 5,стр.32-36.

Уясните разновидности систем охлаждения, преимущества и недостатки воздушной и жидкостной систем. Разберите устройство системы охлаждения и ее отдельных приборов, возможные неисправности и их устранение. Знакомясь с устройством и работой отдельных приборов в системе охлаждения, обратите внимание на термостаты.

Вопросы для самоконтроля

1.В чем заключается необходимость охлаждения двигателя?

2. Сравнительная оценка различных систем охлаждения (закрытой, открытой, термосифонной и воздушной).

3.Какие отрицательные последствия появляются при перегреве двигателей?

4.Как влияет температурное состояние двигателя на его экономические и динамические показатели?

1.6. Система смазки двигателя

Понятие о трении. Виды трения. Влияние смазки на работу двигателя. Основные свойства и требования к маслам. Способы смазки. Общая схема смазки двигателя Д-243. Устройство и работа масляного насоса, фильтра, радиатора и контрольных приборов. Неисправности приборов системы смазки и способы их устранения. Замена масла.

Практическая работа 4

Изучить расположение и взаимодействие узлов системы смазки на двигателе. Ознакомиться со схемой подачи масла ко всем трущимся деталям. Снять и разобрать масляный насос, центрифугу, изучить их устройство и работу, собрать и установить на место.

Литература

6, стр. 94-116;  3, стр. 183-188; 4,стр. 136-151; 1, стр. 70-83; 5 стр. 28-32.

Методические указания

Надежность и долговечность двигателя в значительной степени зависят от совершенства смазочной системы и качества применяемого масла.

Изучая системы смазки двигателей тракторов, разберитесь в их типах, особенностях работы, преимуществах и недостатках. Уясните назначение, устройство и работу отдельных приборов системы смазки. Запомните, что в практике эксплуатации автотракторных двигателей является недопустимой работа двигателя под полной нагрузкой на малых оборотах, так как это связано с повышенным износом подшипников коленчатого вала, возможными поломками вследствие нарушения жидкостного трения в подшипниках.

Запомните, что жидкие отработанные масла, слитые из двигателей тракторов, нужно собирать в чистую посуду, а затем сдавать на регенерацию (восстановление) в нефтеснабжающие организации. Слитое масло на землю или снег ведет к загрязнению почвы, водоемов, водных источников.

Вопросы для самоконтроля

1.Какие преимущества имеет комбинированная смазочная система двигателей?

2.Какие отрицательные последствия вызывает наличие в масле механических примесей и воды?

3.Какова оптимальная температура в системе смазки и каким способом она поддерживается?

4.Каково оптимальное давление в системе смазки и по каким причинам может происходить снижение давления?

1.7. Система питания двигателя

Назначение и основные части системы питания. Способы очистки воздуха, устройство и действие воздухоочистителя. Основные свойства топлива. Требования нему. Устройство баков, топливопроводов и отстойников. Очистка топлива. Устройство и работа подкачивающей помпы. Способы смесеобразования дизелей. Устройство топливного насоса и всережимного регулятора УТН-5А. Плунжерная пара, ее устройство, действие и регулировка. Привод и установка топливного насоса. Устройство, работа и регулировка форсунок. Заполнение системы топливом и удаление воздуха из нее.

Практическая работа 5

Изучить расположение и крепление приборов и взаимосвязь между ними. Снять и разобрать воздухоочиститель, фильтры грубой и тонкой очистки топлива, подкачивающую помпу. Изучить их устройство, работу, собрать и установить на место. Изучить правила ухода за ними. Изучить устройство, работу и регулировки топливного насоса регулятора. Разобрать форсунку. Изучить ее работу, собрать, отрегулировать.

Литература

6, стр. 54-94; 3, стр. 112-182; 4, стр. 107-134; 1, стр. 83-117; 5, стр. 37-52.

Методические указания

Рассматривая свойства различных сортов бензина к дизельного топлива, обратите внимание на такие характеристики, как детонационная стойкость бензина (октановое число). Самыми сложными в исполнении являются топливный насос и форсунки. Обратите внимание на работу плунжерных пар, выясните, каким образом изменяется количество подаваемого топлива, давление впрыска? Помните, что одной из причин затрудненного пуска двигателя является попадание воздуха в систему питания его удаления необходимо отвернуть шток поршневого насоса подкачивающей помпы, открыть кран фильтров и качать до тех пор, пока из трубки не пойдет топливо, лишенное пузырьков воздуха.

Вопросы для самоконтроля

1.В какой последовательности протекает процесс смесеобразования в дизельном двигателе?

2.Как влияет состояние топливной аппаратуры дизеля на экономичность и производительность двигателя?

3.Основиые неисправности системы питания и способы их устранения.

Практическая работа 6

Снять и разобрать воздухоочиститель, фильтры грубой и тонкой очистки топлива, подкачивающую помпу. Изучить их устройство, работу, собрать и установить на место. Изучить правила ухода за ними. Изучить устройство, работу и регулировки топливного насоса, регулятора. Разобрать форсунку. Изучить ее работу, собрать и отрегулировать.

Литература

6, стр. 54-94; 3, стр. 112-182; 4, стр. 107-134; 1, стр. 83-117; 5, стр. 37-52.

Методические указания

Рассматривая свойства различных сортов бензина и дизельного топлива, обратите внимание на такие характеристики, как детонационная стойкость бензина (октановое число). Самыми сложными в исполнении являются топливный насос и форсунки. Обратите внимание на работу плунжерных пар, выясните, каким образом изменяется количество подаваемого топлива давление впрыска? Помните, что одной из причин затрудненного пуска двигателя является попадание воздуха в систему питания. Для его удаления необходимо отвернуть шток поршневого насоса подкачивающей помпы, открыть кран фильтров и качать до тех пор, пока из трубки не пойдет топливо, лишенное пузырьков воздуха.

1.8. Система пуска двигателя

Способы пуска дизеля. Пусковой двигатель ПД-10УД, его техническая характеристика, основные механизмы и системы пускового двигателя, их устройство. Устройство и регулировки карбюратора и однорежимного регулятора. Схема передачи крутящего момента пускового двигателя к коленчатому валу дизеля. Устройство редуктора пускового двигателя. Регулировка муфты сцепления и автомата выключения. Уход за пусковым устройством. Охлаждение пускового двигателя.

Практическая работа 7

Снять, разобрать пусковой двигатель, изучить устройство деталей. Разобрать карбюратор, изучить его устройство и действие при различных режимах работы двигателя. Собрать карбюратор, изучить порядок его регулировки. Изучить устройство и работу регулятора. Собрать пусковой двигатель. Разобрать передаточный механизм пускового двигателя. Изучить устройство, работу и регулировки муфты сцепления. Собрать передаточный механизм. Установить пусковой двигатель на место.

Литература

6, с.132-139; 3, с. 302-315, 4; с. 199-212; 1, с. 146-156; 5, с. 52-60.

Методические указания

Для пуска двигателя внутреннего сгорания его коленчатому валу необходимо сообщите некоторую частоту вращения, обеспечивающую смесеобразование заполнение цилиндров свежим зарядом, сжатие и воспламенение смеси. При изучений темы необходимо ознакомиться с системой пуска двигателя и изучить способы пуска: от руки, с помощью электрического стартера и пускового двигателя. Пусковой двигатель состоит из тех же механизмов и систем, что и дизельный двигатель: дополнительно входит система зажигания. Механизмы и системы существенно отличаются от дизельного двигателя . Необходимо разобраться в этих отличиях. Силовая передача включает муфту сцепления, муфту свободного хода механизмы включения и автоматического выключения. Механизм включения и муфта свободного хода устраняют обратную передачу движения от маховика дизеля к пусковому двигателю, предупреждая тем самым поломку. Охлаждение пускового двигателя играет большую роль в прогреве рубашки охлаждения основного двигателя.

Вопросы для самоконтроля

1. Какие операций необходимо провести перед запуском пускового двигателя ПД-10 ?

2.Почему труднее осуществлять запуск дизельного двигателя, чем карбюраторного?

3.По каким причинам затрудняется запуск двигателей в зимнее время?

Литература

6 с. 339-357; 3 с. 295-301; 4, с. 351-353;  5, с 233-235.

Практическая работа 8

Снять, разобрать пусковой двигатель, изучить устройство деталей. Разобрать карбюратор, изучить его устройство и действие при различных режимах работы двигателя. Собрать карбюратор, изучить порядок его регулировки. Изучить устройство и работу регулятора. Собрать пусковой двигатель. Разобрать передаточный механизм пускового двигателя. Изучить устройство, работу и регулировки муфты сцепления. Собрать передаточный механизм. Установить пусковой двигатель на место.

Литература

6, стр.132-139; 3, стр. 302-315; 4, стр. 199-212; 1,стр. 146-156; 5, стр. 52-60.

Методические указания

Для пуска, двигателя внутреннего сгорания его коленчатому валу необходимо сообщите некоторую   частоту   вращения,    обеспечивающую   смесеобразование, заполнение цилиндров свежим зарядом, сжатие и воспламенение смеси.

При изучении темы необходимо ознакомиться с системой пуска двигателя и изучить способы пуска: от руки, с помощью электрического стартера и пускового двигателя. Пусковой двигатель состоит из тех же механизмов и систем, что и дизельный двигатель:   дополнительно   входит   система  зажигания.   Механизмы   и   системы существенно отличаются от дизельного двигателя. Необходимо разобраться в этих отличиях.   Силовая передача включает муфту сцепления, муфту свободного хода, механизмы включения и автоматического выключения. Механизм включения и муфта свободного хода устраняют обратную передачу движения от маховика дизеля к пусковому двигателю, предупреждая тем самым поломку. Охлаждение пускового двигателя играет большую роль в прогреве рубашки охлаждения основного двигателя.

Литература

6, стр. 339-357; 3, стр. 295-301; 4,стр.351-353; 5; стр. 233-235.

1.9. Трансмиссия, сцепление трактора

Назначение, общее устройство и схема действия трансмиссии трактора. Характеристика главного сцепления трактора МТЗ-80. Назначение, устройство и принцип действия главного сцепления. Неисправности и регулировки.

Литература

6, стр.245-258; 3, стр.328-343; 4, стр.215-238; 1, стр. 164-178; 5, стр.61.-68.

Методические указания

Изучение материала нужно начать с разбора общей схемы трансмиссии. Затем следует подробно изучить каждый из механизмов в отдельности: муфту сцепления, коробку передач, задний мост.

Некоторые трактора имеют замедленную передачу, реверсивное устройство, увеличитель крутящего момента многоступенчатые коробки передач: При изучении особенностей этих устройств следует воспользоваться заводскими руководствами и статьями то периодической печати.

Необходимо уяснить, что трансмиссии некоторых тракторов, например, К-701, существуют и без главного сцепления.

Вопросы для самоконтроля

1. Какие существуют типы трансмиссий? Их преимущества и недостатки.

2.	В чем состоит принципиальное различие в работе одно дискового однопоточного и двухпоточного сцепления?

3.	Назовите возможные причины неполного выключения сцепления и внешние
признаки неисправности.

1.10. Коробка передач, раздаточная коробка, карданная передача

Классификация коробок передач и их основные элементы. Устройство и схема переключения передач МТЗ-80.  Масло для смазки КПП. Раздаточная коробка. Назначение, устройство и схема действия. Карданная передача. Устройство, схема действия. Возможные неисправности КПП. Способы их устранения.

Практическая работа 9

Вскрыть коробку перемены передач. Изучить устройство, схему выключения каждой передачи. Собрать коробку передач.

Методические указания

Изучая коробки передач, обратите внимание на влияние числа передач 1 на повышение рабочих скоростей трактора, динамику и экономичность его использования. Усвойте устройство и работу коробки передач трактора МТЗ-80, а также синхронизованной или гидравлической КП.

Изучение карданной передачи целесообразно начать с рассмотрения шарниров. Уясните, что предусматривается в их конструкции для уменьшение неравномерности передаваемого вращательного движения с помощью каких устройств обеспечивается передача вращения к ведущим колесам, почему необходимо применять промежуточные соединения на тракторах, где имеет место жесткое крепление двигателя и узлов трансмиссии.

Вопросы для самоконтроля

1.Как влияет число передач на экономические к динамические показатели тракторного агрегата?

- Какие преимущества имеют коробки передач с переключением на ходу?

- Как устроена и работает раздаточная коробка трактора МТ3-8О?

Практическая работа 10

Исследование устройства, работы и технического обслуживания ведущих мостов трактора.

1.12. Ведущие мосты тракторов

Ведущий (задний) мост трактора МТЗ-80. Главная передача, дифференциал, механизм блокировки дифференциала. Конечные передачи. Передний ведущий мост МТЗ-82. Механизмы моста. Масла для смазывания ведущих мостов. Регулировки и неисправности ведущих мостов.

Практическая работа 11

Вскрыть задний мост. Изучить устройство и действие дифференциала, главной и конечной передач, регулировки. Произвести сборку заднего моста.

Литература

6, стр.275-312; 3, стр.363-371; 4, стр.257-272; 1, стр.197-210; 5, стр. 72-80.

Методические указания

При изучении данной темы прежде всего уясните различия задних мостов автомобилей, колесных и гусеничных тракторов. Затем определите назначение и характер выполняемой работы каждого узла и механизма типы главных  передач.

Особую трудность в изучении представляет дифференциал. Обратите внимание на то, что этот механизм, кроме положительного свойства обеспечивать возможность вращения ведущих колес с разными угловыми скоростями, имеет и недостаток: при неодинаковом сцеплении ведущих колес с опорной поверхностью происходит буксование.

Чтобы ответить на вопрос, какие существуют способы уменьшения или полного исключения отмеченного отрицательного свойства, изучите механизм блокировки на примере трактора МТЗ-80, дифференциалы переднего ведущего моста трактора МТЗ-82, уясните роль блокировки моста в увеличении тяговых свойств трактора.

Вопросы для самоконтроля

1. Из каких основных механизмов состоит задний мост трактора?

- Как происходит автоматическое включение переднего ведущего моста трактора МТЗ-82?

- Какова последовательность операций при регулировке тормозов трактора   МТЗ-80?

1.13. Ходовая часть. Передний моет трактора

Общие сведения о ходовой части. Устройство колес и пневматических шик. Маркировка шин. Устройство переднего моста. Регулировка колеи, сходимости и развала передних колес. Регулировка колеи задних колес. Техническое обслуживание ходовой части.

Практическая работа 12

Исследование устройства, работы и технического обслуживания ходовой части трактора.

Изучить устройство остова колес и переднего моста трактора. Уяснить изменения колеи ведущих и направляющих колес. Замерить давление воздуха в шинах при различных работах трактора.

Литература

6, стр.313-331; 3,стр.376-407; 4,стр.273-293; 1,стр.219-233; 5, стр.105-127

Методические указания

При изучении темы уясните назначение у ходовой части трактора. При этом необходимо разобраться, с какой целью и каким образом производится у тракторов изменение колеи и у некоторых марок - дорожного просвета Уяснить, что тракторист устанавливает только сходимость, а все остальное делает завод. Обратите внимание на маркировку шин. Шины бывают низкого и высокого давления. Например, маркировка шины 12-38 означает, что шина низкого давления, ширина профиля 12 дюймов, а диаметр обода 38 дюймов (1 дюйм - 25,4 мм). Уясните, что снижение давления воздуха в шинах увеличивает затраты мощности и расход топлива.

Вопросы для самоконтроля

1.Перечислите способы увеличения сцепления с почвой колесных тракторов.

- Уход и основные регулировки ходовой части колесного трактора.

- Б чем различие конструкции камерных к бескамерных шин?

Рулевое управление трактора

Общие сведения о схемах рулевых управлений. Рулевая, трапеция: Рулевое управление трактора с управляемыми передними колесами. Гидроусилитель рулевого управления. Назначение, устройство, принцип действия, регулировки. Возможные неисправности    рулевого    управления,     способ    их    устранения.    Техническое обслуживание рулевого управления.

Практическая работа 13

Исследование устройства, работы и технического обслуживания рулевого управления трактора.

Изучить рулевой механизм, гидравлический усилитель и рулевой привод. Изучить их устройство, работу и регулировки. Произвести сборку и установку на место деталей рулевого управления.

Литература

6, етр.339-357; 3, стр.408-423; 4, стр.294-315; 1, стр.248-263; 5, стр.112-127.

Методические указания

Уясните способы поворота колесных тракторов и автомобилей и конструкцию механизмов управления в зависимости от способа поворота, от чего зависит передаточное число рулевого механизма и управления, в чем заключается необходимость использования гидроусилителя руля. Обратите внимание, что в отличие от большинства тракторов трактор МТЗ имеет дисковые тормоза.

Рассматривая гидроусилитель трактора; уясните его связь с механизмом автоматической блокировки дифференциала. В заключение тщательно изучите возможные неисправности и техническое обслуживание рулевых управлении.

Вопросы для самоконтроля

1. Каким образом обеспечивается поворот внешнего и внутреннего колес на разный угол?

2. Как работает гидроусилитель руля трактора М ТЗ?

3. По каким причинам увеличивается свободный ход рулевого колеса?

1.14 Тормоза трактора

Назначение тормозов.  Рабочая и  стояночная тормозная  система.  Тормозной механизм и привод. Регулировки и неисправности тормозов.

Практическая работа 14

Исследование устройства, работы и технического обслуживания тормозной системы трактора.

Литература

6, стр. 358-377; 3; стр. 423-449; 4; стр.301-315;

Методические указания

В связи с увеличением интенсивности и возросшими скоростями движения современные тракторы и автомобили оборудуются все более совершенными и сложными тормозными системами.

Нужно отметить, что работа тормозов основана на превращении кинетической энергии, приобретенной в процессе разгона в теплоту, которая выделяется в результате трения их рабочих поверхностей.

Следствием этого является замедление вращения колес, трение колес об опорную поверхность и возникновение силы торможения, противодействующей движению.

Следует знать, что тормоза относятся к конструктивным элементам активной безопасности транспортного и прочего самоходного средства.

Вопросы для самоконтроля

1. Чем различаются тормозные системы с гидравлическим и пневматическим приводом?

3.  Охарактеризуйте основные неисправности  системы торможения тракторов.

1.15. Гидравлическое оборудование тракторов

Общие сведения о гидравлической навесной системе. Общее устройство. Назначение, устройство и рабочий процесс гидравлической системы тракторов МТЗ-80/82: масляной бак, насос, распределитель, сливной цилиндр, трубопроводы и арматура. Назначение, устройство, принцип действия гидроувеличитедя сцепного веса силового и позиционного регулятора. Масла для заправки системы. Уход за гидросистемой.

Практическая работа 15

Исследование устройства, работы и технического обслуживания гидравлического оборудования трактора.

Практическая работа 16

Рассмотреть расположение и крепление всех агрегатов гидросистемы на тракторе. Изучить устройство и действие замедлительного и запорных клапанов разрывных муфт. Произвести разборку гидрораспределителя, масляного насоса гидроувеличителя сцепного веса силового и позиционного регулятора основного гидроцилиндра. Изучить их устройство. Собрать в обратном порядке.

Литература

6, стр. 378-402: 3, стр.450-458: 4, стр.316-342; 5, стр.128-170.

Методические указания

Гидравлическая навесная система которой оборудованы тракторы, облегчает  труд  тракториста,   а   следовательно,   увеличивает  производительность машинно-тракторных агрегатов и расширяет крут выполняемых механизированных работ.

По   гидравлическому  увеличителю   еденного   веса  (ГСВ)  уясните   принцип перераспределения нагрузки на оси трактора, возможность разгрузки опорного катка навесного ору зля.

При рассмотрении гидросистемы тракторов МТЗ-30 и МТЗ-8.2 изучите использование силового и позиционного регулирования навесного оружия. Обратите внимание на то, что в случае работы трактора с использованием I силового или позиционного регулятора вес навесной машины и вертикальные силы, действующие на ее рабочие органы, передаются на трактор, увеличивая его сцепной вес, в отличие от ГСВ, где часть этих сил остается на сельскохозяйственной машине и воспринимается ее опорными колесами.

Вопросы для самоконтроля

1. Основные узлы гидравлической навесной системы, их назначение.

2.Правила навешивания на трактор машин и настройка механизма на вески для работы с этими машинами.

3.Пранила работы и ухода за гидравлической навесной системой.

4.Чем обеспечивается плавное опускание навесного оборудования?

1.16. Рабочее и вспомогательное оборудование тракторов

Назначение и типы навесных систем. Механизм навески трактора. Схема 2-точечного и 3-точечного присоединения навесного механизма к трактору. Гидрокрюк, сцепные устройства Назначение и типы валов отбора мощности. Устройство и регулировки ВОМ трактора.

Кабина рабочее место тракториста и требования к нему. Вентиляция и обогрев кабины. Полугусеничный ход трактора.

Практическая работа 17

Исследование устройства, работы и технического обслуживания рабочего оборудования трактора.

Произвести переоборудование   2-точечной  системы  навески  в  3-точечную я обратно. Выполнить работы по переоборудованию механизма навески для работы с различными прицепными и навесными машинами.    Способы изменения частоты вращения ВОМ. Изучить крепление кабины, рабочее место тракториста приборы органы управления трактора.

Литература

6, стр. 402-408,3,стр 458-472; 4, стр. 342-347; 1, стр.264-291; 5, стр. 206-212.

Методические указания

Запомните, какие узлы относятся к рабочему и вспомогательному оборудованию тракторов.

Рассматривая навесные устройства, усвойте, когда используется трех-и двухточечная схемы навески машин на трактор. Валы отбора мощности тракторов могут иметь разные типы привода и различное расположение.

Изучите преимущества и недостатки валов отбора мощности с различным приводом, правила их включения. Требования к поддержанию условий хорошей видимости пути водителем (состояния стекол, стеклоочистителей, наличие зеркал), замкам дверей кабины, механизму регулировки положения сидения водителя наличию противоугонного устройства.

С особенностями устройства кабин, органов управления и других узлов рабочего и вспомогательного оборудования тракторов ознакомьтесь также и на самих изучаемых машинах.

Вопросы для самоконтроля

1.Что входит в рабочее оборудование трактора?

2.К каким последствиям приводит попадание воздуха в гидравлическую систему?

•

З.Как устроен вал отбора мощности трактора МТ3-8О?

1.18. Электрооборудование

Общие   сведения   об   электротехнике.   Назначение   и   устройство   источников электрической энергии: аккумуляторной батареи ^генератора, магнето. Назначение и устройство потребителей электрической энергии: электростартеров, приборов освещения, контроля и сигнализации.

Общая схема электрооборудования трактора Основные регулировки и неисправности приборов электрооборудования

Практическая работа 18

Исследование устройства, работы и технического обслуживания источников энергии трактора.	I

Практическая работа 19

Исследование устройства, работы и технического обслуживания потребителей энергии трактора

Практическая работа 20

В процессе разборки и сборки изучить устройство источников и потребителей электрической энергии: генератора, аккумуляторной батареи, стартера фары, магнето. Система дистанционного управления стартером. Система зажигания, от магнето. Проверить техническое состояние аккумуляторной батареи. Подготовить электролит. Провести основные регулировки электрооборудования.

Литература

6, стр. 173-244, 3, стр. 232-295, 4, стр. 164-198; 1, стр. 125-145; 5, стр.172-205.

Методически е указания

При изучении электрооборудования следует помнить,  что  25-30  процентов неисправностей, встречающихся при работе машин, приходится на электрооборудование. Вначале следует изучить общую схему электрооборудования. Е такой схеме имеется много агрегатов и приборов, общих для каждой машины.

Из источников электрической энергии на тракторе основное внимание нужно уделить аккумуляторной батарее стартерного типа и генераторам переменного и постоянного тока Устройство и работу реле-регулятора можно изучать на примере марки РР- 362Б и  РР-315Б. Электрические стартеры нужно изучать на примере СТ-350 ИСТ-212А.

Необходимо знать принципиальную схему системы зажигания от магнето, устройство и принцип действия магнето М-24 или М-124 Б1.

Приборы освещения, сигнализации, зашиты, контроля и измерения, схему электропроводки удобно изучать непосредственно на тракторе, ознакомившись предварительно с общей схемой оборудования по учебнику.

Вопросы для самоконтроля

1.Каково назначение электрического оборудования трактора и его основные элементы?

2.Устройство и принцип действия стартерной аккумуляторной батареи.

3.Как устроены, работают и взаимодействуют генераторы постоянного и переменного тока с электромеханическими и контактно-транзисторными реле-регуляторами?

4.Расскажите о назначении, устройстве и работе электрических стартеров различного типа.

5 .Объясните устройство и принцип действия магнето.

6. По общей схеме электрооборудования трактора объясните взаимодействие основных приборов и аппаратов этой системы.

1.19.Тракторные прицепы и полуприцепы

Тракторные прицепы и полуприцепы, самосвалы. Подъемные механизмы. Рабочая жидкость подъемников. Требования техники безопасности при работе с подъемными механизмами.

Литература

2, стр. 263-264.

Методические указания

На пчеловодных фермах для перевозки грузов используют мобильный транспорт: тракторы с прицепами, самоходные шасси автомобили, электрокары, электропогрузчики.

Прицепы тракторные: 1-ПТС-2Г, 1-ПТС-4, 2-ПТС-4М-785Н, 2-ПТС-4-887А, 2-ПТС-4-793, 2-ПТС-6-8526, 3-ПТС-12Б, ПСЕ-20, ПИМ-40, ПТС-Ф-60.

Автомобили грузовые: а) бортовые ГАЗ-53А, ЗИЛ-130-76, МАЗ- 5335. КамАЗ-5320., УРАЛ-4320; б) самосвалы ГАЗ-САЗ-53Б, ЗИЛ-ММЗ-4502, МАЗ-5549, КамАЗ-5511.

Вопросы для самоконтроля

1. Какие основные марки тракторных прицепов применяются: в вашем хозяйстве?

2.Какие автомобили применяются в сельском хозяйстве? В чем особенности их конструкции?

2.1.	Машины для основной обработки почвы

ПРОГРАММА

Агротехнические требования к машинам для основной обработки почвы. Классификация плугов. Общее устройство плуга ПДН-Э-35.Корпус плуга, предплужник, нож, почвоуглубитель, лемех, отвал, полевая доска. Регулировки плуга. Плуги общего назначения. Приспособления к плугам. Культиваторы – плоскорезы - глыборыхлители для основной обработки почвы.

Л итература

1,с.7-41; 2,с.5-23.

Методические  указания

Основной сельскохозяйственной операцией по обработке почвы является пахота, поэтому изучение материала начинайте с плугов. Выделите в них рабочие и вспомогательные органы.Например,ПЛН-3-35 означает: плуг навесной трехкорпусной с захватом одного корпуса 35 см.Плуги Л-108, Л-101 производства АО "Лидсельмаш".

Вопросы для самоконтроля

1. Рабочие части плуга и их назначение. Правила установки рабочих органов.

2. Типы отвалов, агротехнические характеристики их работы.

3. Какую работу выполняют нож, предплужник, корпус плуга, дисковый нож, почвоуглубитель?

2.2.	Машины для поверхностной обработки почвы

ПРОГРАММА

Агротехнические требования к машинам для поверхностной обработки почвы. Классификация лущильников. Рабочие органы лущильника ЛДГ-5. Схемы размещения батарей дисковых лущильников на раме. Технологическая настройка лущильника и регулировка глубины обработки. Бороны. Регулировка глубины боронования. Культиваторы для сплошной обработки почвы КПС-4. Крепление рабочих органов на раме. Технологическая настройка и регулировка культиваторов для сплошной обработки почвы. Комбинированные почвообрабатывающие агрегаты.

Литература

1,с.43-78; 2. с.23-41.

Методические     указания

Для облегчения изучения материала все машины для поверхностной обработки почвы необходимо разделить на следующие группа:

-бороны зубовые, дисковые;

-лущильники дисковые, лемешные;

-культиваторы для сплошной и междурядной обработки почвы,

-катки гладкие и кольчатые,

Перспективными являются комбинированные почвообрабатывающие агрегаты, выполняющие за один проход несколько операций. Необходимо обратить внимание на культиваторы для сплошной обработки почвы КНС-4 производства Дзержинской РАПТ, бороны дисковые Л-113 - "Лидсельмаш", БПД-7М-Минского ОЗМЗ.

Вопросы для самоконтроля

- Типы рабочих органов борон, лущильников, условия их применения.

- Типы рабочих органов культиваторов для сплошной и междурядной обработки почвы, крепление их и установка.

- Комбинированные почвообрабатывающие агрегаты и их преимущества.

2.3. Машины для погрузки и внесения удобрений

ПРОГРАММА

Классификация машин для погрузки удобрений. Процесс работы тракторных погрузчиков. Устройство, работа погрузчиков ПЭ-0,8Б. Агротехнические требования к машинам для внесения удобрений. Машины для внесения органических удобрений    (РОУ-6), регулировки транспортера и нормы внесения удобрений. Подготовка разбрасывателя к работе. Машины для внесения минеральных удобрений: I РМГ-4. Проверка равномерности распределения по ширине захвата машин. Установка разбрасывателя на норму внесения минеральных удобрений.

Литература

1,с.79-111; 2,с.59-69.

Методические     указания

Из машин этой группы изучите погрузчики П3-0,8Б,  ПФН-1,2  "Амкадор", разбрасыватель органических удобрений РОУ-6, разбрасыватель  минеральных удобрений  I РНГ-4.

Вопросы для самоконтроля

- Как устроен и работает разбрасыватель органических удобрений?

- Как устроен и работает разбрасыватель минеральных удобрений?

- Какие меры безопасности необходимо соблюдать при работе с удобрениями?

- Машины для посева зерновых, зернобобовых и овощных культур.

ПРОГРАММА

Классификация посевных машин и агротехнические требования к ним. Марки посевных машин. Рабочие органы сеялок СЗУ-3,б, СПУ-4.Автоматический контроль за высевом, уровнем семян в ящике и работой сошников. Туковысевающий аппарат. Расстановка сошников на заданную ширину междурядий. Установка сеялок на норму и равномерность высева. Сеялки для высева семян бобовых культур, трав. Овощные сеялки.

Литература

1,с. 112-155; 3,с.41-54.

Методические     указания

Величина урожая во многом зависит от качества семян. Поэтому изучение посевных машин необходимо увязать с агротехническими требованиями к посеву.

Знакомясь с_классификацией, технико-экономическим, характеристиками и устройством изучаемых машин, обратите внимание на то, как они конструктивно выполнены в соответствии с агротехническими требованиями к ним и полевым работам.

При изучении зерновой сеялки сначала уясните ее характеристику, а затем устройство и процесс работы.

Вопросы для самоконтроля

- Классификация сеялок и основные агротехнические требования к их работе.

- Типы высевающих аппарата, сошников, устройство катушечного аппарата и дискового сошника.

- Общее устройство и технологический процесс работы сеялки СЗ-3,б (или другой рядовой сеялки).

- Порядок установки сеялки на норму высева на площадке, проверка ее в поле.

2.5. Машины для химической защиты растений

ПРОГРАММА

Способы защиты растений. Классификация машин для химической защиты растений. Марки машин. Агротехнические требования к ним. Процесс работы и устройство опыливателей и опрыскивателей. Установка машин на норму расхода ядохимикатов.

Л и т е р а т у р а

1,с.170-203; 2,с.69-83.

Методические     указания

Изучая эту группу машин, нужно четко знать их классификацию и характеристику. Они разделяются на опрыскиватели, опыливатели, аэрозольные генераторы, протравливатели, фумигаторы.

Особое внимание следует уделить установке этих машин на заданную норму расхода ядохимикатов и мерам безопасной работы с ними.

Вопросы для самоконтроля

- Основные типы машин для химической борьбы с вредителями, болезнями и сорняками; основные агротехнические требования к ним.

- Установка машин для защиты растений на заданную норму расхода ядохимиката.

- Конструкция и действие основных агрегатов опрыскивателя и опыливателя с самолетов и вертолетов.

2.6. Машины для возделывания и уборки картофеля.

ПРОГРАММА

Агротехнические требования к посадке картофеля. Картофелесажалки               СН-4Б, КСМ-4. Общее устройство, технологический процесс и регулировки. Установить на норму посадки. Культиваторы для междурядной обработки картофеля                    КОН-2,8. Культиваторы-окучники КОН-4,2, агротехнические требования к ним. Регулировки и технологическая настройка культиваторов. Типы картофелеуборочных машин, агротехнические требования к ним. Ботвоуборочные машины. Картофелеуборочные комбайны, их марки. Устройство и регулировки картофелекопателей и картофелеуборочных комбайнов, подготовка к работе.

Литература

1,с.162-167,344-358;  2,с.54-57,207-220.

Методические     указания

При изучении посадочных машин особое внимание уделите картофелесажалкам СН-4Б и КСМ-4.Для междурядной обработки картофеля применяются культиваторы К0Н-2,8, КНО-4,2, КРН-4,2. Убирают картофель картофелекопателями КСТ-1,4,    КТН-2В и картофелеуборочными комбайнами, а сортируют на картофелесортировальных пунктах КСП-15Б, КСП-25.

Вопросы для самоконтроля

- Как устроена сажалка КСМ-4?

- Как устроены культиваторы К0Н-2,8, КРН-4,2?

- Как устроен и работает картофелеуборочный комбайн ККМ-4?

2.7. Машины для возделывания и уборки свеклы

ПРОГРАММА

Свекловичные сеялки, их марки. Устройство, процесс работы и регулировки. Машины для междурядной обработки свеклы. Машины для уборки свеклы. Ботвоуборочные машины. Устройство, технологический процесс, регулировки.

Литература

I.с.359-368; 2,с.196-207.

Методические     указания

Для возделывания и уборки свеклы применяются машины: свекловичная,     сеялка ССТ-12а, ботвоуборочная машина БМ-6А, корнеуборочные  машины РКС-4, РКС-6, КС-6Б.

Вопросы для самоконтроля

- В чем отличие работы сеялки ССТ-12а  от С3-3,6?

- Устройство и работа свекловичного комбайна РКМ-6.

- Сущность поточного способа уборки корнеклубнеплодов.

2.8. Машины для возделывания и уборки льна

ПРОГРАММА

Типы и марки машин для возделывания и уборки льна, агротехнические требования к ним.

Льнотеребилки ТЛН-1,5,  схема привода рабочих органов, соединение льнотеребилки с трактором.

Льнокомбайн ЛК-4А. Устройство, технологический процесс, регулировки.

Литература

1,  с.369-385; 2.с.221-229.

Методические     указания

Для уборки льна применяются льнотеребилка ТЛН-1,5А, льнокомбайн ЛК-4А. Изучите устройство, работу и регулировки этих машин.

Вопроса для самоконтроля

- Классификация льноуборочная машин.

- Льнотеребильные машины, их устройство и рабочий процесс.

- Льноуборочные комбайны, их устройство и рабочий процесс.

2.9. Машины для уборки трав и заготовки кормов

ПРОГРАММА

Технологические комплексы машин для заготовки сена. Марки машин. Косилки, типы косилок. Скоростная ротационная косилка-плющилка, рабочие органы. Технологическая настройка машин. Грабли колесно-пальцевые и поперечные. Грабли-валкообразователи.

Технологические комплексы машин для заготовки силоса, сенажа для уборки трав на зеленый корм. Косилка-подборщик, косилка-измельчитель. Силосоуборочные комбайны. Настройка машин.

Машины для заготовки прессованного сена. Пресс-подборщик для прессования массы в тюки прямоугольной формы. Пресс-подборщик рулонный. Машины для заготовки рассыпного сена. Прицепы-стоговозы.

Литература

1,с.204-238; 2,с.84-99.

Методические     указания

Приступая к изучению; машин для уборки трав и заготовки кормов, ознакомьтесь с агротехническими требованиями к заготовке сена, силоса, сенажа.

Изучите следующие машины: косилки КС-2,1, косилки - измельчители              КИР-1,5Б, КУФ-1,8, грабли ГПП-6,0, ГВК-6А, ГВЦ-3, кормоуборочные комбайны КСК-100а, КПКУ-75.

Вопросы для самоконтроля

- Устройство и регулировки режущего аппарата косилки.

- Технология силосования кормов. Каковы условия получения качественного силоса?

- Технология заготовки сенажа. Каковы условия получения качественного сенажа?

4. Типы силосных и сенажных сооружений, их общее устройство и использование.

2.17. Тракторные прицепы и полуприцепы

ПРОГРАММА

Тракторные прицепы и полуприцепы, самосвалы. Подъемные механизмы. Рабочая жидкость подъемников. Требования техники безопасности при работе с подъемными механизмами.

Литература

2,  с.263-264.

Методические     указания

На фермах для перевозки грузов используют мобильный транспорт: тракторы с прицепами,  самоходные шасси, автомобили, электрокары, электропогрузчики.

Прицепы тракторные:  1-ПТС-2Г,  1-ПТС-4,  2-ПТС-4М-785Н, 2-ПТС-4-887А,      2-ПТС-4-793, 2-ПТС-6-8526, 3-ПТС-12Б,  ПСЕ-20, ПИМ-40,  ПТС-Ф-50.

Автомобили грузовые: а)  бортовые ГАЗ-53А,  ЗИЛ-130-76,  МАЗ-5335,               КамАЗ-5320, УРАЛ-4320; б)  самосвалы ГАЗ-САЗ-53Б, ЗИЛ-ММЗ-4502. МАЗ-5549,    КамАЗ-5511.

Вопросы для самоконтроля

I. Какие основные марки тракторных прицепов применяются в вашем хозяйстве?

2. Какие автомобили применяются в сельском хозяйстве? В чем особенности их конструкции?

3.1. Основные понятия системы технического обслуживания и ремонта машин. Средства технического обслуживания машин

ПРОГРАММА

Определение технического состояния тракторов и сельхозмашин. Наработка на отказ. Виды технического обслуживания и ремонта машин. Периодичность и трудоемкость их выполнения. Основные понятия планирования ТО и ремонта. Инструменты и принадлежности, прилагаемые к тракторам и сельхозмашинам для техобслуживания. Оборудование для мойки машин, заправки и топливом и маслами.

Литература

2, с,294-302.

Методические  указания

В процессе работы машины ее детали постепенно изнашиваются, что приводит к отказам, а порой и к авариям. Но если машину правильно и своевременно обслуживать, тоона будет работать без отказа долгое время.

Для обслуживания машин принята планово-предупредительная система, которая позволяет выявить и устранить неисправности и износ деталей в начальной стадии и своевременно предупредить их вредное воздействие. Планово-предупредительная система технического обслуживания включает следующие элементы: обкатку, техническое обслуживание, технический осмотр,  диагностику, ремонт и хранение.

Промышленность выпускает много приборов и приспособлений, с помощью которых можно определить техническое состояние машины без разборки. Чем реже разбирают узлы машины, тем дольше ее срок службы. Техническое обслуживание проводит слесарь-наладчик вместе с оператором (машинистом) на пунктах технического обслуживания.

В данной теме изучите элементы планово-предупредительной системы, планирование технического обслуживания, расчет количества слесарей-наладчиков и технические средства, находящиеся на постах и пунктах.

Вопросы для самоконтроля

- Каково назначение каждого элемента планово-предупредительной системы технического обслуживания?

- Перечислите операции ежесменного технического обслуживания (ЕТО) машинно-тракторного агрегата.

- Какие мероприятия позволяют устранять потери топлива и экономить его при эксплуатации?

3.2. Техническое обслуживание трактора. Выявление и устранение отказов

3.2.1. Техническое обслуживание двигателя

ПРОГРАММА

Техническое обслуживание кривошипно-шатунного и газораспределительного механизмов. Перечень операций и технология выполнения работ. Технология обслуживания систем смазки и охлаждения. Перечень операций ЕТО, ТО №1, ТО №2, ТО №3,              сезонное обслуживание. Технология обслуживания приборов и узлов системы питания. Порядок замены форсунок и фильтров. Признаки и причины неисправностей системы механизмов двигателя. Способы обнаружения и устранения неисправностей.

Литература

2,  С.294-302.

Методические      указания

Чтобы проверить техническое состояние двигателя без его разборки, проделывают следующее:

- Ослушивают и осматривают двигатель при пуске и прогреве (внешний осмотр, продолжительность запуска, неисправности при пуске);

- Проверяют холостую работу двигателя по показаниям приборов на щитке управления и ослушиванием;

- Наблюдают за работой двигателя с нагрузкой (дымление, развиваемая мощность).

Вопросы для самоконтроля

- Перечислите методы диагностики технического состояния двигателей.

- Назовите места, признаки и средства ослушивания двигателей.

- Назовите способы и средства контроля состояния герметичности цилиндров.

4.   Капав порядок контроля технического состояния двигателя методом выключения цилиндров?

3.2.2. Техническое обслуживание трансмиссии, ходовой части, рулевого управления и тормозов

П Р О Г Р А М М А

Технология обслуживания узлов и механизмов трансмиссии: муфты сцепления, коробки передач, заднего и переднего мостов. Перечень операций ЕТО и периодических обслуживании.

Подготовка трансмиссии и ходовой части к эксплуатации в зимне-осенних условиях.

Техническое обслуживание рулевого управления и гидроусилителя, рулевого управления. Обслуживание тормозов и пневматического привода.

Способы обнаружения и устранения неисправностей трансмиссии рулевого управления и тормозов.

Литература

2. с.294-302.

Методические     указания

Техническое обслуживание трансмиссии, ходовой части, рулевого управления и тормозов включает:

1.	Проверку предельного износа подшипников, шлицев, шлицевых канавок и зубьев коробки перемены передач;

2.	Проверку конического зацепления трансмиссии;

3.   Состояние уплотнений подшипников;

- Проверку муфты сцепления;

- Проверку рулевого управления колесных тракторов;

- Проверку тормозных качеств колесных тракторов;

- Проверку давления воздуха в шинах.

Вопросы для самоконтроля

1.	Перечислите способы контроля технического состояния силовой передачи трактора.

2. Каковы способы контроля технического состояния ходовой части тракторов?

3. Перечислите способы контроля технического состояния рулевого управления.

3.2.3. Техническое обслуживание гидравлической системы, рабочего оборудования и электрооборудования

ПРОГРАММА

Технология обслуживания агрегатов гидравлической системы: гидрорас-пределителя, гидроцилиндра. Характерные неисправности, способы их обнаружения и устранения. Технология обслуживания механизма навески, вала отбора мощности. Технология обслуживания приборов электрооборудования: аккумуляторной батареи, генератора, магнето, стартера, приборов освещения, сигнализации и контроля. Дополнительные операции при сезонном обслуживании.

Литература

2,	с.294-302.

Методические  указания

Техническое состояние гидросистемы характеризуется производительностью насоса, давлением,при котором происходит открытие предохранительного клапана и клапана механизма автоматического возврата золотников.

Техническое обслуживание электрооборудования состоит из проверки:

- Степени разрядки аккумуляторной батареи;

- Оценки состояния генератора;

- Проверки и регулировки реле-регулятора, стартера;

- Проверки исправности электрических цепей и приборов.

Вопросы для самоконтроля

- Технология и средства безразборной проверки технического  состояния раздельно-агрегатной системы трактора.

- Технология и средства проверки аккумуляторных батарей?

- В чем состоит технология и каковы средства проверки генератора и реле-генератора?

3.3. Техническое обслуживание сельскохозяйственных машин

ПРОГРАММА

Виды технического обслуживания сельхозмашин, периодичность проведения. Техническое обслуживание сельскохозяйственных машин при транспортировке и эксплуатационной обкатке. Операции ЕГО и ТО-1,общие для всех машин.

Техническое обслуживание плугов, лущильников, борон, культиваторов и сеялок. Техническое обслуживание машин для внесения удобрений и машин для химической защиты растений.

Техническое обслуживание машин для уборки трав и силосных культур, машин для возделывания и уборки картофеля и сахарной свеклы.

Техническое обслуживание машин для возделывания и уборки льна. Хранение машин. Виды и способы хранения. Требования по ГОСТу к постановке техники на хранение. Постановка сельскохозяйственных машин на длительное хранение.

Литература

2,  С.294-302.

Методические     указания

Техническое обслуживание сельскохозяйственных машин включает ежемесячный, периодический и послесезонный технические уходы.

Вопросы для самоконтроля

- Виды периодичности и основные операции технического ухода за почвообрабатывающими и посевными машинами.

- Назовите основные операции технического ухода за уборочными машинами.

- Каков режим обкатки тракторов и сельхозмашин?